非公路用旅游观光车辆自行检查报告

（样板）

使用单位名称：

自行检查日期：

非公路用旅游观光车辆自行检查报告

| 使用单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册代码 |  | 制造单位 |  |  |
| 改造单位 |  | 车辆名称 |  |  |
| 产品型号 |  | 产品编号 |  |  |
| 额定载客人数 （含司机） | （人） | 观光列车车厢数 | （节） |  |
| 最大行驶坡度 |  | 最大运行速度 | km/h |  |
| 动力方式 |  | 车辆牌号 |  |  |
| 轮距（前/后轮） | / m |  |  |  |
| 检查依据 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017） |  |  |  |
| 说明 | □ 1、经自行检查，车辆符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》的要求； - 2、此车辆不在易燃易爆场所使用； □ 3、此车辆的用途、使用环境符合其设计制造及《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》中相关要求。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 检查人员 | 日期： 年 月 日 |  |  | 使用单位（签章） |
| 安全管理人员 | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

| 序号 | 检查项目与要求 |  |  | 检查 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1资料核查 | 1.1 | 车辆必须具有国家统一制定的牌照，使用登记证，制造许可证（进口车辆除外）、型式试验合格证、产品质量合格证明、使用维护保养说明、自行检查报告、运营时的行驶线路图齐全、上一年度检验报告。 |  |  |
|  | 2整车外观检查 | 2.1 | 车架、车身主要受力结构件为金属材料，车身周正，各部机件齐全、完整。 |  |  |
|  |  | 2.2 | 车辆具有良好的视野。 |  |  |
|  |  | 2.3 | 座椅完好，并且固定可靠。 |  |  |
|  |  | 2.4 | 顶棚完好，无损坏变形。 |  |  |
|  | 3铭牌和安全警示标志检查 | 3.1 | 车辆的铭牌应当置于车辆的显著位置，铭牌至少包括制造单位名称、产品名称、型号、主参数（额定载客人数、最大运行速度）、最大行驶坡度、整车整备质量、产品编号、制造日期、许可证编号、特种设备代码等信息。 |  |  |
|  |  | 3.2 | 铭牌上应当注明“本车仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用” |  |  |
|  |  | 3.3 | 车辆的安全警示标志及其说明应当置于车辆的显著位置。 |  |  |
|  | 4观光列车牵引连接装置及二次保护装置检查 | 4.1 | 应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置。 |  |  |
|  |  | 4.2 | 牵引车头、车厢的所有连接部位，应当设置当牵引连接失效后的二次保护装置。 |  |  |
|  | 5主要参数测量 | 5.1 | 主要参数（额定载客人数、座位数、最大运行速度、H点高度、轮距、观光列车的车厢数、观光列车每节车厢的座位数）符合要求。 |  |  |
|  | 6动力系统检查 | 6.1 | 发动机安装应牢固可靠，连接部分无松动、脱落、损坏。 |  |  |
|  |  | 6.2 | 发动机应动力性能良好，运行平稳，怠速稳定，无异响。有良好的启动性能。 |  |  |
|  |  | 6.3 | 发动机无漏水、漏油现象。 |  |  |
|  |  | 6.4 | 蓄电池观光列车其动力源应为锂电池组。 |  |  |
|  | 7传动系统检查 | 7.1 | 机械传动系统不应有异常噪声，变速箱不应有自动脱档，串档现象。 |  |  |
|  |  | 7.2 | 机械传动的离合器应当分离彻底，接合平稳，工作时无异响、抖动和不正常打滑等现象。 |  |  |
|  | 8行驶系统检查 | 8.1 | 同一轴上的轮胎规格应当相同。 |  |  |
|  |  | 8.2 | 充气轮胎胎冠花纹不应过度磨损，胎面和胎壁不应有破裂和割伤。 |  |  |
|  |  | 8.3 | 轮辋应完整无损，螺栓、螺母应齐全紧固。 |  |  |
|  |  | 8.4 | 减振器齐全，不得有明显的渗漏油现象。 |  |  |
|  | 9转向与操纵系统检查 | 9.1 | 转向装置动作灵活，球销不应松旷。 |  |  |
|  |  | 9.2 | 方向盘不得右置，最大自由转动量适当。 |  |  |
|  |  | 9.3 | 应当设置转向限位装置。 |  |  |
|  | 10制动系统检查 | 10.1 | 应当具有可靠的行车、驻车制动系统，每个车轮设置行车的制动装置。 |  |  |
|  |  | 10.2 | 行车制动系统应当采用双管路或者多管路且与驻车制动的控制装置应当相互独立。 |  |  |
|  | 11电气和控制系统检查 | 11.1 | 车辆的启动应当设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动。 |  |  |
|  |  | 11.2 | 蓄电池观光车辆的控制系统应当具有过电流等保护功能。 |  |  |
|  |  | 11.3 | 蓄电池观光车辆的电气系统应当采用双线制，控制部分应当可靠。 |  |  |
|  |  | 11.4 | 应当设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置。功能有效。 |  |  |
|  |  | 11.5 | 车辆配置的仪表应有效。 |  |  |
|  |  | 11.6 | 蓄电池观光车辆的总电源应当设置机械方式紧急断电装置，该装置在电路失控时，驾驶人员应当能方便地切断总电源。 |  |  |
|  | 12安全保护与防护装置检查 | 12.1 | 车辆应当设置能够发出清晰声响的警示装置，不得随意更改原厂设计；车辆应在左右各设置一面后视镜。 |  |  |
|  |  | 12.2 | 每个座位上应当配备安全保护装置，每节车厢应当配备灭火器。 |  |  |
|  |  | 12.3 | 应当为每位乘客设置安全实用的扶手或者拉手，扶手或者拉手距离坐垫的上平面高度不低于180mm。 |  |  |
|  |  | 12.4 | 应当在观光车辆侧面的乘客上下车出入口处设置护栏、侧围、护链等安全防护装置，并且在车辆运行时，能够起到安全防护作用。 |  |  |
|  |  | 12.5 | 应当为与运行方向相反布置的、位于观光车辆最后部的乘客，设置安全护栏或者侧围等安全防护装置。 |  |  |
|  |  | 12.6 | 观光列车的最后一节车厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与驾驶人员有效沟通的装置。 |  |  |
|  | 13观光列车视频监控装置检查 | 13.1 | 观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间不应少于72小时。 |  |  |
|  | 14作业环境检查和行驶路线最大坡度检测 | 14.1 | 使用单位应当根据本单位车辆工作区域的路况，规范车辆作业环境。 |  |  |
|  |  | 14.2 | 观光车行驶路线中，最大坡度不得大于10%（坡长小于20m的短坡除外）。 |  |  |
|  |  | 14.3 | 观光列车的行驶路线中，最大坡度不得大于4%（坡长小于20m的短坡除外）。 |  |  |
|  |  | 14.4 | 使用单位采取遮风、挡雨等的措施，不得改变车辆非封闭的要求。 |  |  |
|  | 15转向性能试验 | 15.1 | 转向应轻动灵活，操纵方便、无卡滞，在任意转向操作时不得与其他部件有干涉。 |  |  |
|  |  | 15.2 | 车辆以正常速度直线行驶，方向盘保持不动时，不得有明显的蛇形现象。 |  |  |
|  |  | 15.3 | 最大转角时，转向轮不应有明显的侧滑。 |  |  |
|  | 16制动性能试验 | 16.1 | 制动力能够保证在额定载荷状态下，使其在最大爬坡度的上、下方向驻车。 |  |  |
|  |  | 16.2 | 行车制动应保证稳定性，制动过程中不应有明显的偏移。 |  |  |
|  | 17制动距离测量 | 17.1 | 制动距离满足GB/T21268-2014中5.5.7的要求。 |  |  |
|  | 18最大坡度下坡制停试验 | 18.1 | 应当在使用现场行驶路线中最大行驶坡度的下坡方向进行，在车辆额定载荷状态下，采用最大运行速度制动，车辆应当能平稳制停。 |  |  |
|  | 19其他 |  |  |  |  |