压力容器定期检验准备工作须知

一、检验时使用单位需提供的资料及要求：

（1）设计资料，包括设计单位资质证明，设计、安装、使用说明书，设计图样，强度计算书等；

（2）制造（含现场组焊）资料，包括制造单位资质证明，产品合格证，质量证明书（对真空绝热压力容器，还包括封口真空度、真空夹层泄漏率检测结果、静态蒸发率指标等），竣工图等，以及制造监督检验证书、进口压力容器安全性能监督检验报告；

（3）压力容器安装竣工资料；

（4）改造或者意大维修资料，包括施工方案和竣工资料，以及改造、重大维修监督检验证书；

（5）使用管理资料，包括《使用登记证》和《特种设备使用登记表》（以下简称《使用登记表》），以及运行记录、开停车记录、运行各件变化情况以及运行中出现异常情况的记录等；

（6）检验、检查资料，包括延期检验周期内的年度检查报告和上次的定期检验报告。

注：本条（1）至（4）项的资料，在压力容器投用后首次定期检验时必须进行审查，以后的检验视需要（如发生移装、改造及重大维修等）进行审查。

二、定期检验使用单位应做的现场准备工作：

使用单位应当按照要求做好停机后的技术性处理和检验前的安全检查，确认现场条件符合检验工作要求，做好检验前的准备工作：

（1）影响检验的附属部件或者其他物体，按照检验要求进行清理或者拆除；

（2）为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施安全牢固（对离地面2m以上的脚手架设置安全护栏）；

（3）需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位，彻底清理干净，露出金属本体；进行无损检测的表面达到NB/T47013的有关要求。

（4）需要进入压力容器内部进行检验，将内部介质排放、清理干净，用盲板隔断所有液体、气体或者蒸气的来源，同时设置明显的隔离标志，禁止用关闭阀门代替盲板隔断；

（5）需要进入盛装易燃、易爆、助燃、毒性或者窒息性介质的压力容器内部进行检验，必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果达到有关规范、标准规定；取样分析的间隔时间应当符合使用单位的有关规定；盛装易燃、易爆、助燃介质的，严禁用空气置换；

（6）人孔和检查孔打开后，必须消除可能滞留的易燃、易爆、有毒、有害气体和液体，必要时，还需要配备通风、安全救护等设施；

（7）高温或者低温条件下运行的压力容器，按照操作规程的要求缓慢地降温或者升温，使之达到可以进行检验工作的程度，防止造成伤害；

（8）能够转动或者其中有可动部件的压力容器，必须锁住开关，固定牢靠；

（9）切断与压力容器有关的电源，设置明显的安全警示标志；检验照明用电电压不得超过24V，引人压力容器内的电缆必须绝缘良好、接地可靠；

（10）需要现场进行射线检测时，隔离出透照区，设置警示标志，遵守相应的安全规定。

检验时，使用单位压力容器安全管理人员、操作和维护等相关人员应当到场协助检验了作，及时提供有关资料，负责安全监护，并且设置可靠的联络方式。

三、年度检查使用单位应做的其它准备工作：

（1）压力容器的安全管理制度；

（2）提供设计文件、竣工图样、产品合格证、产品质量证明书、安装及使用维护保养说明、监检证书以及安装、改造、修理资料等；

（3）《使用登记证》和《使用登记表》；

（4）压力容器安全管理人员及操作人员证件；

（5）压力容器日常维护保养、运行记录、定期安全检查记录等；

（6）压力容器年度检查报告和定期检验报告。

（7）安全附件及仪表的校验（检定）、修理和更换记录；

（8）达到条件的应提供压力容器应急专项预案及演练记录；

（9）压力容器事故及故障记录。

（10）保证设备处于正常的使用状态；

（11）对于有快开门安全联锁装置的设备，应派持证操作人员配合现场试验。