特种设备定期（首次）检验准备工作须知(起重机械)

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《广东省特种设备安全监察条例》以及安全技术规范等要求，使用单位应提前好有关检验准备工作。为保证检验工作的顺利进行，减少因使用单位准备工作不到位而导致检验工作无法顺利完成、设备检验不合格等后果，请根据以下要求做好相关准备工作。

重要提醒：未办理注册登记的设备应按要求及时办理注册登记手续。

- 检验前

检验前，使用单位应当按照特种设备使用管理的有关安全技术规范如《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）和《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）附件C的要求对起重机械进行维保和自检，并且作出记录，记录应当经使用单位安全管理人员签署意见。

- 检验时

(一）提交起重机械本周期的定期检验报告及使用登记证，本周期内的维保、修理 (如有）和自检记录，以及检验工作需要的其他相关资料（如日常使用状况记录、日常维护保养记录、自行检查记录、修理记录、运行故障和事故记录等）；

(二)需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，按照要求进行拆卸；

(三)将起重机械主要受力结构件、主要焊缝、严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净；

(四)需要登高进行检验的部位(高于地面或者固定平面2m以上），采取可靠的登高安全措施；

(五)安全照明、工作电源满足检验需要；

(六)需要进行载荷试验的，配备满足检验所需的载荷；

(七）现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施等，并且设置相应的警示标志；

(八)需要进行现场射线检测时，隔离出透照区，设置安全标志；

(九）防爆设备现场，具有良好的通风，确保环境空气中的爆炸性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆炸下限的相应规定；

(十)落实其他必要的安全保护和防护措施以及辅助工具。

申请首次检验的起重机械，其产权单位还应当提供以下资料：

(一)产品设计文件(总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统 原理图、使用说明书等）；

(二)产品质量合格证明(包括(1)《起重机械产品合格证》(含产品数据表，见附件 B)；(2)主要受力结构件无损检测报告；(3)出厂检验记录或者报告。）；

(三)特种设备生产许可证、制造许可证、安装改造维修许可证、整机型式试验证书（必要时提供型式试验报告）；

(四）安全保护装置的型式试验证书（必要时提供型式试验报告）；

(五)整机船运证明、照片等资料（以整机滚装形式出厂的起重机械）。

前款要求的资料凡提供复印件的，应当加盖申请单位公章。

注:以整机滚装形式出厂的起重机械，应当在其质量证明书中注明“整机滚装形式出厂”。

现场检验时，使用单位的起重机械安全管理人员和相关人员应当到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院

2025年1月