附件1：

防爆检验工具及工具箱采购项目

（编号：GDTJFSJCY2025[采]1001号）

需求文件

- 项目采购内容

| 品 名 | 规格型号 | 数量（台/套） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆检验工具及工具箱 | WX-GJ-FB | 1 | 60000.00 |

- 一、需求说明

货物名称：防爆检验工具箱   型号：WX-GJ-FB   品牌：万曦智能

| 防爆检验工具箱配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防爆气体检测仪 | JD4 | 廊坊速瑞 | 1 | 含计量 |
| 2 | 防爆多功能绝缘电阻仪（防爆兆欧表） | EXIR-05 | 万曦智能 | 1 | 含计量 |
| 3 | 防爆数字钳形表 | WB06 | 永邦科技 | 1 | 含计量 |
| 4 | 防爆对讲机 | LS-V91 | 易信 | 2 | / |
| 5 | 防爆万用表 | WB03 | 永邦科技 | 1 | 含计量 |
| 6 | 防爆接地电阻测试仪 | ETCR2000B+ | 铱泰 | 1 | 含计量 |
| 7 | 防爆噪声检测仪 | YSD130（A） | 廊坊速瑞 | 1 | 含计量 |
| 8 | 防爆温湿度记录仪 | YWSD | 廊坊速瑞 | 1 | 含计量 |
| 9 | 防爆测距仪 | YHJ-200J | 柯安盾 | 1 | 含计量 |
| 10 | 防爆红外测温仪 | ST980 | 希玛 | 1 | 含计量 |
| 11 | 防爆力矩扳手 | 300N 1/2" | 途锐 | 1 | 含计量 |
| 12 | 防爆常用电工工具 | 试电笔、螺丝刀 | 途锐 | 1 | / |
| 13 | 防爆手电筒 | ER1 | 广州正飞 | 1 | / |
| 14 | 防爆线锤 | 0.3KG | 途锐 | 1 | / |
| 15 | 防爆手机 | Ex-SP18 II | 柯安盾 | 1 | / |
| 16 | 拉杆工具箱 | 定制 | 万曦智能 | 1 | / |

配置1：防爆气体检测仪技术要求    规格：速瑞JD4

1、检测气体：甲烷 CH4、一氧化碳 CO、氧气 O2、二氧化碳 CO2；

2、检测范围：CO（0～1000ppm）、 O2（0～30%Vol）、CO2（0～5.00%Vol），CH4（0.00～4.00%）；

3、分 辨 率：CO（1ppm）、O2（0.1%Vol）、CO2（0.01%）、CH4（0.01%）；

4、检测原理：电化学（O2、CO）红外（CO2）催化（CH4）；

5、检测方式：扩散式测量；

6、防爆等级：不低于Ex da ib IIC T4 Gb。

7、供货时附计量证书。

配置2：防爆多功能绝缘电阻仪（防爆兆欧表）技术要求     规格：万曦智能EXIR-05

▲1、防爆等级：EX ib IIB T5 Gb （提供国内防爆合格证书复印件）；

2、适用于测试潜在爆炸环境中的绝缘电阻和泄放电阻；Ex 测试电压：32V、100V、500V；

3、电阻测量范围：包含1.999MΩ 分辨率 1k 5% +/ -5D；19.99MΩ 分辨率 10k 5% +/ -5D；199.9MΩ 分辨率 100k 5% +/ -5D；1.999GΩ 分辨率 1M 5% +/ -5D；19.99GΩ 分辨率 10M 10 %+/ - 5D。

▲4、要求测试端口在主机上方便于现场使用（提供实物图片佐证）。

5、供货时附计量证书。

配置3：防爆数字钳形表技术要求    规格：永邦科技WB06

1、最大显示：3 1/2位数字液晶显示，最大读数1999 单位显示；

2、采样速率：约每秒3次；

3、过量程指示：显“OL”；

4、安全标准：IEC1010的600V CAT. Ⅱ和污染程度2要求；

5、直流电压测量范围：至少包含200mv、2V、20V、200V、1000V；

6、交流电压测量范围：至少包含2V、20V、200V、700V；

7、交流电流测量范围：至少包含量程2A、20A、200A、400A；

8、电阻测量范围：至少包含200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ；

9、防爆标志：不低于Ex ib IIB T4 Gb。

10、供货时附计量证书。

配置4：防爆防爆对讲机技术要求   规格：易信LS-V91

1、频率范围：≥430-440MHz

2、信道间隔：12.5kHz/25kHz

3、工作电压：7.4V

4、电池容量：≥2200mAh

5、电池续航时间：≥105小时

6、外形尺寸：≤130mm×60mm×50mm

7、整机重量：≤280g

8、防爆标志：不低于Ex ib IIB T4 Gb

配置5：防爆万用表技术要求    规格：永邦科技BW03

1、显示：3999、33/4位自动极性显示和单位显示

2、采样速率：约每秒3次

3、过量程显示：显示“OL”

4、直流/交流电压测量范围：400mv、4V、40V、400V、600V

5、直流/交流电流测量范围：400uA、4000uA、40mA、400mA、10A

6、电阻测量范围：400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ

7、防爆标志：不低于Ex ib IIB T5 Gb

8、供货时附计量证书。

配置6：防爆钳形接地电阻测试仪技术要求    规格：铱泰ETCR2000B+

1、电阻量程：0.01-1200Ω；

2、电阻分辨率：不低于0.001Ω；

3、电阻最高精度：不低于土1%±0.01Ω；

4、数据存储：不低于99组；

5、电流量程：至少包含0-20A,精度：不低于土1%；

6、被测电流频率：50/60Hz自动；

7、防爆标志：不低于Ex ia IIB T3。

8、供货时附计量证书。

配置7：防爆噪声检测仪技术要求   规格：速瑞YSD130（A）

1、测量范围声级：30dB~130dB（A） 噪声暴露：0~19.99（Pa2.h）

2、频率范围：20Hz~8kHz

3、频率计权：A计权

4、	时间计权：F（快）、S(慢)

5、量程转换：手动（高、中、低）

6、传声器上准许最高声压级：135dB

7、防爆标志：不低于Ex ib IIC T5 Gb

8、供货时附计量证书。

配置8：防爆温湿度记录仪技术要求    规格：速瑞YWSD

1、温度量程：少包含-40℃～70℃

2、测量精度：≤±3％RH （40%-60%范围之内）

3、分 辨 率：0.1℃；0.1% RH

4、显示方式：LCD显示

5、采 样 率：1s~24h

6、数据存储：最大存储32700个数据。

7、防爆等级：不低于Ex ib IIC T5 Gb。

8、供货时附计量证书

配置9：防爆测距仪技术要求   规格：柯安盾YHJ-200J

1、量程：覆盖0.05-200m；

2、精度：优于±3mm；

3、测量单位：包括m/mm；

4、具有单次测量、连续测量、最大/最小值测量、面积/体积测量、间接勾股定理测量功能；

5、防护等级：优于IP67；

6、历史数据：不少于20组；

7、具有待机自动关闭激光和自动关机功能；

8、具有防爆标志：包括Ex ia IIC T4 Ga。

9、供货时附计量证书。

配置10：防爆红外测温仪技术要求   规格：希玛ST980

1、测量温度范围：-50~980℃

2、测量精确度：50°C~0°C，≤±3°C

3、重复性：≤士1%

4、分辨率: ≤士°C

5、防爆标志：不低于Ex ib ⅡB T4 Gb

6、供货时附计量证书。

配置11：防爆力矩扳手技术要求

- 规格：300N 1/2"

- 长度 460mm

- 采用防爆材质

- 供货时附计量证书。

配置12：防爆电工工具技术要求

- 防爆试电笔1把，6.35x100mm

- 防爆螺丝刀2把，75m十字/一字型各一把

- 采用防爆材质

配置13：防爆手电筒技术要求    规格：正飞ER1

1、最大射程：200(含)-500m(不含)；

2、连续照明时间：普通光不低于150小时；

3、防水等级：不低于IP65；

4、档位：不低于5位；

5、防爆标志：不低于Ex d ⅡC T6 Gb。

配置14：防爆线锤技术要求

- 规格：0.3KG

- 采用防爆材质

配置15：防爆手机技术要求  规格：柯安盾Ex-SP18 II

1、内存：≥8GB+256GB

2、双卡：双卡双待

3、屏幕尺寸：≥6.67英寸

4、分辨率：≥FHD+ 2400*1080 像素

5、照片分辨率：后置摄像头照片分辨率：最大可支持10944 × 14592像素；

前置摄像头照片分辨率：最大可支持 6528 × 4896像素

6、摄像分辨率：后置摄像头：最大可支持3840 × 2160像素 ；

前置摄像头：最大可支持2520 × 1080像素

7、电池类型：防爆锂电池

8、电池容量：≥4800mAh

9、防爆标志：不低于Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ Db

配置16：防护工具箱技术要求

1、防尘，防水，防震，即使在恶劣的环境中也能有效保护设备；

2、定制减震内衬，有效防护仪器仪表及工具。

- 二、商务要求

  - 交货要求

（1）交货期：自合同签订之日起30日内完成交付。

（2）交货地点：采购人指定地点

（3）交货方式：现场交付，送货上门

  - 验收

（1）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随货物的附件必须齐全。

（3）如果产品验收不合格或经计量不合格的，需方有权作更换或退货处理，并由供应商承担全部费用（包括运输、计量、服务费等）。

  - 培训

现场培训一次

  - 质保期及售后服务要求

（1）质保期自货物供货并验收合格签字之日起一年。

（2）供应商须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和方法。

（3）成交供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

  - 付款方式：

（1）本项目合同签署生效后5日内，采购人在收到成交供应商提供的合同总价30%的正式“增值税专用”发票后，在30个日历日内，向乙方支付合同总价的30%作为本项目预付款。

（2）合同生效后，成交供应商产品到货并验收合格后，采购人收到成交供应商开具的合同总价70%的合法正规的“增值税专用”发票后，在30个日历日内，由采购人向成交供应商支付合同总价的70%。

（3）成交供应商需开具相应金额的正式“增值税专用”发票。

（4）付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。