响应文件2：

用户需求书响应声明函

致：广东省特种设备检测研究院佛山检测院：

关于贵单位发布防爆检验工具及工具箱采购项目（编号：GDTJFSJCY2025[采]1001号）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应（服务）商名称（单位盖公章）：

日期：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置1： | 防爆气体检测仪技术要求 规格：速瑞JD4 1、检测气体：甲烷 CH4、一氧化碳 CO、氧气 O2、二氧化碳 CO2； 2、检测范围：CO（0～1000ppm）、 O2（0～30%Vol）、CO2（0～5.00%Vol），CH4（0.00～4.00%）； 3、分 辨 率：CO（1ppm）、O2（0.1%Vol）、CO2（0.01%）、CH4（0.01%）； 4、检测原理：电化学（O2、CO）红外（CO2）催化（CH4）； 5、检测方式：扩散式测量； 6、防爆等级：不低于Ex da ib IIC T4 Gb。 7、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 2 | 配置2： | 防爆多功能绝缘电阻仪（防爆兆欧表）技术要求 规格：万曦智能EXIR-05 ▲1、防爆等级：EX ib IIB T5 Gb （提供国内防爆合格证书复印件）； 2、适用于测试潜在爆炸环境中的绝缘电阻和泄放电阻；Ex 测试电压：32V、100V、500V； 3、电阻测量范围：包含1.999MΩ 分辨率 1k 5% +/ -5D；19.99MΩ 分辨率 10k 5% +/ -5D；199.9MΩ 分辨率 100k 5% +/ -5D；1.999GΩ 分辨率 1M 5% +/ -5D；19.99GΩ 分辨率 10M 10 %+/ - 5D。 ▲4、要求测试端口在主机上方便于现场使用（提供实物图片佐证）。 5、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 3 | 配置3 | 防爆数字钳形表技术要求 规格：永邦科技WB06 1、最大显示：3 1/2位数字液晶显示，最大读数1999 单位显示； 2、采样速率：约每秒3次； 3、过量程指示：显“OL”； 4、安全标准：IEC1010的600V CAT. Ⅱ和污染程度2要求； 5、直流电压测量范围：至少包含200mv、2V、20V、200V、1000V； 6、交流电压测量范围：至少包含2V、20V、200V、700V； 7、交流电流测量范围：至少包含量程2A、20A、200A、400A； 8、电阻测量范围：至少包含200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ； 9、防爆标志：不低于Ex ib IIB T4 Gb。 10、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 4 | 配置4： | 防爆防爆对讲机技术要求 规格：易信LS-V91 1、频率范围：≥430-440MHz 2、信道间隔：12.5kHz/25kHz 3、工作电压：7.4V 4、电池容量：≥2200mAh 5、电池续航时间：≥105小时 6、外形尺寸：≤130mm×60mm×50mm 7、整机重量：≤280g 8、防爆标志：不低于Ex ib IIB T4 Gb |  |  |  |
| 5 | 配置5： | 防爆万用表技术要求 规格：永邦科技BW03 1、显示：3999、33/4位自动极性显示和单位显示 2、采样速率：约每秒3次 3、过量程显示：显示“OL” 4、直流/交流电压测量范围：400mv、4V、40V、400V、600V 5、直流/交流电流测量范围：400uA、4000uA、40mA、400mA、10A 6、电阻测量范围：400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ 7、防爆标志：不低于Ex ib IIB T5 Gb 8、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 6 | 配置6 | 防爆钳形接地电阻测试仪技术要求 规格：铱泰ETCR2000B+ 1、电阻量程：0.01-1200Ω； 2、电阻分辨率：不低于0.001Ω； 3、电阻最高精度：不低于土1%±0.01Ω； 4、数据存储：不低于99组； 5、电流量程：至少包含0-20A,精度：不低于土1%； 6、被测电流频率：50/60Hz自动； 7、防爆标志：不低于Ex ia IIB T3。 8、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 7 | 配置7： | 防爆噪声检测仪技术要求 规格：速瑞YSD130（A） 1、测量范围声级：30dB~130dB（A） 噪声暴露：0~19.99（Pa2.h） 2、频率范围：20Hz~8kHz 3、频率计权：A计权 4、 时间计权：F（快）、S(慢) 5、量程转换：手动（高、中、低） 6、传声器上准许最高声压级：135dB 7、防爆标志：不低于Ex ib IIC T5 Gb 8、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 8 | 配置8 | 防爆温湿度记录仪技术要求 规格：速瑞YWSD 1、温度量程：少包含-40℃～70℃ 2、测量精度：≤±3％RH （40%-60%范围之内） 3、分 辨 率：0.1℃；0.1% RH 4、显示方式：LCD显示 5、采 样 率：1s~24h 6、数据存储：最大存储32700个数据。 7、防爆等级：不低于Ex ib IIC T5 Gb。 8、供货时附计量证书 |  |  |  |
| 9 | 配置9： | 防爆测距仪技术要求 规格：柯安盾YHJ-200J 1、量程：覆盖0.05-200m； 2、精度：优于±3mm； 3、测量单位：包括m/mm； 4、具有单次测量、连续测量、最大/最小值测量、面积/体积测量、间接勾股定理测量功能； 5、防护等级：优于IP67； 6、历史数据：不少于20组； 7、具有待机自动关闭激光和自动关机功能； 8、具有防爆标志：包括Ex ia IIC T4 Ga。 9、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 10 | 配置10 | 防爆红外测温仪技术要求 规格：希玛ST980 1、测量温度范围：-50~980℃ 2、测量精确度：50°C~0°C，≤±3°C 3、重复性：≤士1% 4、分辨率: ≤士°C 5、防爆标志：不低于Ex ib ⅡB T4 Gb 6、供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 11 | 配置11 | 防爆力矩扳手技术要求 - 规格：300N 1/2" - 长度 460mm - 采用防爆材质 - 供货时附计量证书。 |  |  |  |
| 12 | 配置12 | 防爆电工工具技术要求 - 防爆试电笔1把，6.35x100mm - 防爆螺丝刀2把，75m十字/一字型各一把 - 采用防爆材质 |  |  |  |
| 13 | 配置13 | 防爆手电筒技术要求 规格：正飞ER1 1、最大射程：200(含)-500m(不含)； 2、连续照明时间：普通光不低于150小时； 3、防水等级：不低于IP65； 4、档位：不低于5位； 5、防爆标志：不低于Ex d ⅡC T6 Gb。 |  |  |  |
| 14 | 配置14 | 防爆线锤技术要求 - 规格：0.3KG - 采用防爆材质 |  |  |  |
| 15 | 配置15 | 防爆手机技术要求 规格：柯安盾Ex-SP18 II 1、内存：≥8GB+256GB 2、双卡：双卡双待 3、屏幕尺寸：≥6.67英寸 4、分辨率：≥FHD+ 2400*1080 像素 5、照片分辨率：后置摄像头照片分辨率：最大可支持10944 × 14592像素； 前置摄像头照片分辨率：最大可支持 6528 × 4896像素 6、摄像分辨率：后置摄像头：最大可支持3840 × 2160像素 ； 前置摄像头：最大可支持2520 × 1080像素 7、电池类型：防爆锂电池 8、电池容量：≥4800mAh 9、防爆标志：不低于Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ Db |  |  |  |
| 16 | 配置16 | 防护工具箱技术要求 1、防尘，防水，防震，即使在恶劣的环境中也能有效保护设备； 2、定制减震内衬，有效防护仪器仪表及工具。 |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按需求文件填写。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。